# MakeCode microbit 馬達控制程式總結

依目前畫面上的積木程式整理

這份文件整理目前 Microsoft MakeCode for micro:bit 頁面中的程式內容。整體判斷，這是一個 micro:bit 無線接收端程式，透過接收廣播數字來控制多組馬達，適合用在機關王、夾娃娃機或遙控移動裝置等作品。

# 一 程式用途

• 使用 micro:bit 的廣播功能接收另一片控制器送出的數字指令。

• 依照收到的數字，呼叫不同函式控制馬達前進、後退、左轉、右轉、停止。

• 另外控制兩組輔助馬達，可能對應夾爪、升降、左右移動或其他機構。

# 二 啟動時做的事

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 顯示數字 | micro:bit 啟動後先顯示 40，方便確認程式已開始執行。 |
| 停止馬達 | 先呼叫 STOP，讓所有馬達輸出歸零，避免一啟動就誤動作。 |
| 設定廣播群組 | 廣播群組設為 40，接收同一群組內另一片 micro:bit 的訊號。 |
| 設定速度 | 速度 = 150，速度1 = 200，速度2 = 255，供不同馬達函式使用。 |

# 三 接收數字與動作對照

| 接收數字 | 呼叫函式 | 推測動作 |
| --- | --- | --- |
| 7 | GO | 主移動馬達前進 |
| 8 | BACK | 主移動馬達後退 |
| 6 | LEFT | 左轉 |
| 5 | RIGHT | 右轉 |