# MakeCode microbit 發射端程式總結

依目前畫面上的積木程式整理

這份文件整理目前 Microsoft MakeCode for micro:bit 頁面中的發射端程式。整體判斷，這片 micro:bit 負責讀取 KSB045 搖桿與外接按鍵，再把操作結果轉成數字廣播給接收端，接收端再依數字控制馬達。

# 一 程式用途

- 讀取搖桿的 X 軸與 Y 軸數值，判斷前進、後退、左轉、右轉。

- 讀取 P15 P14 P13 P12 四個數位輸入腳位，判斷額外功能鍵是否被按下。

- 把每一種操作轉成固定數字，透過廣播送給接收端。

- 沒有任何操作符合條件時，送出數字 9，讓接收端停止馬達。

# 二 啟動時做的事

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 顯示數字 | micro:bit 啟動後顯示 40，方便確認目前使用的是這組程式。 |
| 設定廣播群組 | 廣播群組設為 40，要和接收端的廣播群組相同，兩片 micro:bit 才能互相通訊。 |

# 三 持續讀取的輸入

| 變數 | 讀取來源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| X | KSB045 搖桿 X 軸 | 判斷左右方向 |
| Y | KSB045 搖桿 Y 軸 | 判斷前後方向 |
| c | 數位讀取 P15 | 額外功能鍵，按下時送出 10 |
| d | 數位讀取 P14 | 額外功能鍵，按下時送出 11 |
| e | 數位讀取 P13 | 額外功能鍵，按下時送出 12 |
| f | 數位讀取 P12 | 額外功能鍵，按下時送出 13 |

# 四 廣播數字對照

| 判斷條件 | 廣播數字 | 接收端動作 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y 小於 400 | 7 | GO | 主移動馬達前進。 |
| Y 大於 600 | 8 | BACK | 主移動馬達後退。 |
| X 小於 400 | 6 | LEFT | 控制左轉。 |
| X 大於 600 | 5 | RIGHT | 控制右轉。 |
| P15 讀到 0 | 10 | M-FORWARD | 第一組輔助馬達正轉。 |
| P14 讀到 0 | 11 | M-FORWARD2 | 第二組輔助馬達正轉。 |
| P13 讀到 0 | 12 | M-REVERSE | 第一組輔助馬達反轉。 |
| P12 讀到 0 | 13 | M-REVERSE2 | 第二組輔助馬達反轉。 |
| 以上都不符合 | 9 | STOP | 停止所有馬達。 |

# 五 建議優先檢查

第一，程式使用 if 否則如果 的順序判斷，所以同一時間若搖桿和按鍵都被操作，會先執行排在前面的搖桿方向。也就是說，Y 軸前後、X 軸左右的判斷優先於 P15 到 P12 的功能鍵。

第二，搖桿判斷使用 400 與 600 當門檻，中間 400 到 600 被視為沒有方向操作。這樣可以避免搖桿在中間附近小幅晃動時一直誤送方向指令。

第三，P15 P14 P13 P12 都是讀到 0 時才代表按下，表示這些按鍵很可能是低電位觸發。接線時要確認按鍵與 GND、上拉設定或模組設計相符。

# 六 總結

這個發射端程式的功能很清楚：它把搖桿和外接按鍵轉換成固定的廣播數字。和接收端搭配時，兩邊的廣播群組都設為 40，且數字 5 到 13 的意義要保持一致。教學時可以把它當成「遙控器端」，接收端則是「馬達執行端」。