# MakeCode microbit 馬達控制程式總結

依目前畫面上的積木程式整理

這份文件整理目前 Microsoft MakeCode for micro:bit 頁面中的程式內容。整體判斷，這是一個 micro:bit 無線接收端程式，透過接收廣播數字來控制多組馬達，適合用在機關王、夾娃娃機或遙控移動裝置等作品。

# 一 程式用途

• 使用 micro:bit 的廣播功能接收另一片控制器送出的數字指令。

• 依照收到的數字，呼叫不同函式控制馬達前進、後退、左轉、右轉、停止。

• 另外控制兩組輔助馬達，可能對應夾爪、升降、左右移動或其他機構。

# 二 啟動時做的事

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 顯示數字 | micro:bit 啟動後先顯示 40，方便確認程式已開始執行。 |
| 停止馬達 | 先呼叫 STOP，讓所有馬達輸出歸零，避免一啟動就誤動作。 |
| 設定廣播群組 | 廣播群組設為 40，接收同一群組內另一片 micro:bit 的訊號。 |
| 設定速度 | 速度 = 150，速度1 = 200，速度2 = 255，供不同馬達函式使用。 |

# 三 接收數字與動作對照

| 接收數字 | 呼叫函式 | 推測動作 |
| --- | --- | --- |
| 7 | GO | 主移動馬達前進 |
| 8 | BACK | 主移動馬達後退 |
| 6 | LEFT | 左轉 |
| 5 | RIGHT | 右轉 |
| 9 | STOP | 全部馬達停止 |
| 10 | M-FORWARD | 第一組輔助馬達正轉 |
| 12 | M-REVERSE | 第一組輔助馬達反轉 |
| 11 | M-FORWARD2 | 第二組輔助馬達正轉 |
| 13 | M-REVERSE2 | 第二組輔助馬達反轉 |

# 四 馬達腳位整理

| 功能 | 方向腳位 | 速度腳位 | 速度變數或數值 |
| --- | --- | --- | --- |
| GO BACK LEFT RIGHT 主移動 | P13 P15 | P14 P16 | 速度 = 150 |
| M-FORWARD M-REVERSE | P12 | P2 | 速度1 = 200 |
| M-FORWARD2 M-REVERSE2 | P1 | P8 | 速度2 = 255 |
| STOP | P13 P15 P8 P12 | P14 P16 P1 P2 | 全部設為 0 |

# 五 建議優先檢查

第一，STOP 函式中有一組腳位順序可能需要確認。M-FORWARD2 與 M-REVERSE2 使用 P1 當方向、P8 當速度，但 STOP 中有一段看起來是 P8 當方向、P1 當速度。因為停止時兩個輸出都是 0，實際上可能仍然會停，但建議調成一致，避免日後修改時出錯。

第二，程式收到未列入條件的廣播數字時，不會自動停止。若遙控器訊號中斷或傳錯數字，裝置可能維持上一個動作。若要讓學生作品更安全，可以加入預設停止，或設計一段時間未收到訊號就停止。

# 六 總結

這個程式的架構清楚，已經把不同動作包成函式，適合教學生理解「接收訊號、判斷指令、控制輸出」三個重要概念。若要用在正式展示，建議先確認 STOP 腳位一致性，再測試每一個數字指令對應的實際馬達方向。